ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

ЈП КРАЉЕВО

ПИБ:           	101772636

Мат.број:   	07190891

Ваш број:	2167/15

Наш број:   	2067/1

Датум:      	31.07.2015.год

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ГРАД КРАЉЕВО

Кабинет градоначелника

ПРЕДМЕТ:	Достава података о постојећој инфраструктури у ингеренцији  ЈКП“Водовод“-а Краљево.

На основу Вашег захтева од 28.07.2015 .године,заведеног  код ЈКП“Водовод“-а Краљево под бројем 2067  којима сте тражили податке о постојећој инфраструктури у ингеренцији ЈКП“Водовод“-а Краљево , а на основу увида у постојећу документацију , и снимања на терену , достављамо Вам:

Постојеће стање:

На разматраној локацији , планираној за предметне радове , постоје изграђене инсталације у надлежности ЈКП“Водовод“-а Краљево , и то водоводна мрежа и фекална канализациона мрежа.

Водоводна мрежа на разматраној локацији је углавном изграђена од старог и дотрајалог материјала (азбест –цемент , поцинковане цеви)  и недовољног промера за задовољење комплетне будуће локације санитарном и противпожарном водом.Такође ЈКП“Водовод“ Краљево не поседује тачне податке о локацији постојеће водоводне мреже и прикључака постојећих зграда на исту.Потрошња воде постојећих стамбених јединица унутар постојећих објеката , мери се преко једног мерача (водомера) по објекту.

Фекална канализациона мрежа на разматраној локацији изграђена је већим делом кроз зелену површину , непосредно поред будућих саобраћајница , и иста је изграђена вежим делом од бетонских цеви.Већи део постојећих прикључака (из постојећих објеката) налази се на планираном подручју за изградњу нових објеката.

На разматраној локацији није изграђена улична атмосферска канализациона мрежа , већ  се велики део атмосферски вода , одводи у фекални колектор , па често долази до запушавања и изливања фекалне канализационе мреже.

ПРИЛОЗИ :

1.СИТУАЦИЈА	Р = 1:1000

У Краљеву ,

дана 31.07.2015.године.

за ЈКП“Водовод“Краљево